Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Кафедра ВМСС

Расчетное задание 6

Курс: Определение характеристик производительности ВС

Группа: А-07м-23

Вариант: 2

Выполнил:

Балашов С.А.

Проверил:

Абросимов Л.И.

Москва 2024

# Задание и начальные данные

Задание: требуется составить систему нелинейных уравнений для 3-х контуров заданной сети WAN.

Начальные данные:

- Структура сети указана на Рис. 1;

- Положение хост машины (H1, H2) относительно коммутационных узлов (для варианта 2):

  - H1=1;

  - H2=5.

- Положение групп рабочих станций (G1, G2, G3) относительно коммутационных узлов (для варианта 2):

  - G1=2;

  - G2=3;

  - G3=4.

- Интенсивность обслуживания в узлах сети:

  - интенсивность обслуживания в хост машинах μ=10 1/c

  - интенсивность обслуживания в каналах связи μ=6 1/c

  - интенсивность обслуживания в рабочих станциях μ=0.333 1/c

- Количество рабочих станций в группах:

  - NG1=30;

  - NG2=20;

  - NG3=10.

- Контура (маршруты контуров представлены в Таблице 1):

  - Q1	H1-G2	(первый хост H1 обслуживает вторую группу G2);

  - Q2	H2-G1	(второй хост H2 обслуживает первую группу G1);

  - Q3	H1-G3	(первый хост H1 обслуживает третью группу G3).

Таблица 1

Маршрут контура

| Контур | H->G | G->H |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 1-3 | 3-5-1 |
| Q2 | 5-4-2 | 2-4-5 |
| Q3 | 1-3-4 | 4-5-1 |

Рис. 1. Структура исследуемой WAN

# Решение

Структура WAN содержит: хост машины (H1, H2), которые в режиме удаленного доступа через каналы (K1 – K12) связи и коммуникационные контроллеры (C1 – C5) обслуживают в диалоговом режиме рабочие станции (S1 – S60), которые объединены в три группы (G1 – G3).

Положение хост машин (H1, H2) и групп рабочих станций (G1, G2, G3) относительно коммутационных узлов задается по варианту задания.

Введем единую нумерацию всех обслуживающих узлов (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Таблица соответствий

| Обозначение | Узел | Обозначение | Узел |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | k1 | K10 (C5→C4) | k12 |
| H2 | k2 | K11 (C4→C5) | k13 |
| K1 (C1→C2) | k3 | K12 (C5→C1) | k14 |
| K2 (C2→C1) | k4 | G1 (S1 – S30) | k15 – k44 |
| K3 (C1→C3) | k5 | G2 (S31 – S50) | k45 – k64 |
| K4 (C3→C1) | k6 | G3 (S51 – S60) | k65 – k74 |
| K5 (C2→C4) | k7 | C1 | k75 |
| K6 (C4→C2) | k8 | C2 | k76 |
| K7 (C3→C4) | k9 | C3 | k77 |
| K8 (C3→C5) | k10 | C4 | k78 |
| K9 (C5→C3) | k11 | C5 | k79 |

Составим нелинейные уравнения:

n1=λ1,1μ1-γ1*(λ1,1+λ1,3)+λ14,1μ14-γ14*(λ14,1+λ14,3)+NG2*λ45,1μ45-γ45*λ45,1+λ5,1μ5-γ5*(λ5,1+λ5,3)+λ10,1μ10-γ10*λ10,1+λ79,1μ79-γ79λ79,1+2λ79,2+λ79,3+2λ75,1μ75-γ752λ75,1+2λ75,3+2λ77,1μ77-γ772λ77,1+λ77,3

n2=λ2,2μ2-γ2*λ2,2+λ7,2μ7-γ7*λ7,2+λ8,2μ8-γ8*λ8,2+λ12,2μ12-γ12*λ12,2+λ13,2μ13-γ13*(λ13,2+λ13,2)+NG1*λ15,2μ15-γ15*λ15,2+2λ76,2μ76-γ762λ78,2+2λ78,2μ78-γ782λ78,2+2λ78,3+2λ79,2μ79-γ79λ79,1+2λ79,2+λ79,3

n3=λ1,3μ1-γ1*(λ1,1+λ1,3)+λ14,3μ14-γ14*(λ14,1+λ14,3)+λ5,3μ5-γ5*(λ5,1+λ5,3)+NG3*λ65,3μ65-γ65*λ65,3+λ9,3μ9-γ9*λ9,3+λ13,3μ13-γ13*(λ13,2+λ13,2)+λ79,3μ79-γ79λ79,1+2λ79,2+λ79,3+2λ75,3μ75-γ752λ75,1+2λ75,3+λ77,2μ77-γ772λ77,1+λ77,3+2λ78,2μ78-γ782λ78,2+2λ78,3