Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Кафедра ВМСС

Расчетное задание 3:

Расчет кратчайшей сети заданной конфигурации

Курс: Методы проектирования и анализа сетей ЭВМ

Группа: А-07м-23

Вариант: 2

Выполнил:

Балашов С.А.

Проверил:

Абросимов Л.И.

Москва 2024

# Начальные данные

Задание: требуется распределить узлы по точкам bα, размещённым в пространстве на расстоянии mαβдруг от друга таким образом, чтобы суммарная взвешенная длина рассматриваемой сети была минимальной.

Для заданного варианта (ω) выполнить  и оценить эффективность перестановки 2-х   узлов (i=5 ;  j=8), используя соотношение: Cijω=-CiОω-CjОω+CijПω+CjiПω.

Начальные данные:

- количество N узлов равно 9;

- задана конфигурация сети S – последовательная двунаправленная шина, дуги которой соединяют узлы ai: 1↔2↔3↔4↔5↔6↔7↔8↔9;

- конфигурацию S можно записать в виде матрицы S (см. таблицу 1);

- матрица M расстояний между точками bα в пространстве, представленная в виде таблицы 2;

Таблица 1

Матрица S конфигурации сети

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 2

Матрица M расстояний между точками bα в пространстве для варианта №2

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 15 | 24 | 25 | 50 | 70 | 75 | 60 | 100 |
| 2 | 15 | 0 | 10 | 11 | 35 | 55 | 50 | 48 | 90 |
| 3 | 24 | 10 | 0 | 21 | 45 | 65 | 60 | 55 | 100 |
| 4 | 25 | 11 | 21 | 0 | 25 | 45 | 40 | 35 | 60 |
| 5 | 50 | 35 | 45 | 25 | 0 | 40 | 30 | 26 | 70 |
| 6 | 70 | 55 | 65 | 45 | 40 | 0 | 12 | 30 | 40 |
| 7 | 75 | 50 | 60 | 40 | 30 | 12 | 0 | 18 | 28 |
| 8 | 60 | 48 | 55 | 35 | 26 | 30 | 18 | 0 | 40 |
| 9 | 100 | 90 | 100 | 60 | 70 | 40 | 28 | 40 | 0 |

# Ход алгоритма

Сформируем для варианта ω=2mod9=2 исходный список {yi} по соотношению:

yi=i+ω-1 для 1≤i≤(N-ω+1)(i+ω-N-1) для i>(N-ω+1), где i=1,N, N – количество узлов 9.

Полученный список: y={2,3,4,5,6,7,8,9,1}.

Итерация 1

Сформируем список {CiО} и рассчитаем цены CiО по соотношению:

CiО=k=1N(Sikmyiyk+Skimykyi), где i=1,N, N – количество узлов 9.

С учетом зануляющихся слагаемых, получим:

C1О=S12m23+S21m32=10+10=20

C2О=S12m32+S21m23+S23m34+S32m43=10+10+21+21=62

C3О=S23m43+S32m34+S34m45+S43m54=21+21+25+25=92

C4О=S34m54+S43m45+S45m56+S54m65=25+25+40+40=130

C5О=S45m65+S54m56+S56m67+S65m76=40+40+12+12=104

C6О=S56m76+S65m67+S67m78+S76m87=12+12+18+18=60

C7О=S67m87+S76m78+S78m89+S87m98=18+18+40+40=116

C8О=S78m98+S87m89+S89m91+S98m19=40+40+100+100=280

C9О=S89m19+S98m91=100+100=200

Полученный список: CО={20, 62, 92, 130, 104, 60, 116, 280, 200}.

Сформируем матрицу ||CijП|| и рассчитаем цены CijП по соотношению:

CijП=k=1N(Sikmyjyk+Skimykyj)+Sijmyiyj+Sjimyjyi, где

i,j=1,N, N – количество узлов 9.

С учетом зануляющихся слагаемых, получим:

C11П=S12m23+S21m32=10+10=20

C12П=S12m23+S21m32=10+10=20

C13П=S23m34+S32m43=21+21=42

C14П=S12m35+S21m53=45+45=90

C15П=S12m36+S21m63=65+65=130

C16П=S12m37+S21m73=60+60=120

C17П=S12m38+S21m83=55+55=110

C18П=S12m39+S21m93=100+100=200

C19П=S12m31+S21m13=24+24=48

C21П=S23m24+S32m42+S12m23+S21m32=11+11+10+10=42

………………………

C99П=S98m91+S89m19=100+100=200

Результаты вычислений запишем в таблицу 3.

Таблица 3

Матрица цен ||CijП||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 42 | 90 | 130 | 120 | 110 | 200 | 48 |
| 2 | 42 | 62 | 64 | 120 | 200 | 180 | 166 | 300 | 80 |
| 3 | 90 | 132 | 92 | 140 | 210 | 180 | 162 | 340 | 148 |
| 4 | 132 | 172 | 140 | 130 | 170 | 104 | 130 | 200 | 180 |
| 5 | 170 | 210 | 130 | 140 | 104 | 84 | 88 | 196 | 245 |
| 6 | 206 | 240 | 160 | 132 | 84 | 60 | 96 | 160 | 265 |
| 7 | 280 | 320 | 200 | 200 | 104 | 92 | 116 | 136 | 345 |
| 8 | 126 | 158 | 120 | 152 | 190 | 181 | 215 | 280 | 335 |
| 9 | 180 | 200 | 120 | 140 | 80 | 56 | 80 | 200 | 200 |

Найдем элементы матрицы ||Qij|| по выражению:

Qij=-CiО-CjО+CijП+CjiП.

Результаты вычислений запишем в таблицу 4.

Таблица 4

Матрица оценки ||Qij||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -20 | 20 | 72 | 176 | 246 | 254 | 26 | 8 |
| 2 | -20 | 0 | 42 | 100 | 244 | 298 | 308 | 116 | 18 |
| 3 | 20 | 42 | 0 | 58 | 144 | 188 | 154 | 88 | -24 |
| 4 | 72 | 100 | 58 | 0 | 76 | 46 | 84 | -58 | -10 |
| 5 | 176 | 244 | 144 | 76 | 0 | 4 | -28 | 2 | 21 |
| 6 | 246 | 298 | 188 | 46 | 4 | 0 | 12 | 1 | 61 |
| 7 | 254 | 308 | 154 | 84 | -28 | 12 | 0 | -45 | 109 |
| 8 | 26 | 116 | 88 | -58 | 2 | 1 | -45 | 0 | 55 |
| 9 | 8 | 18 | -24 | -10 | 21 | 61 | 109 | 55 | 0 |

По таблице 4 определим минимальное значение Qij min=-58.

Так как Qij min<0, следует произвести корректировку исходного списка {yi} за счет перестановок: p≔y4=5,v≔y8=9,y8≔v=5,y4≔p=9.

Получим список: y={2, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 5, 1}.

Итерация 2

Повторим расчет цен CiО, цен CijП и оценок Qij для нового списка. Результаты вычислений цен CiО, цен CijП представлены в таблицах 5 и 6 соответственно.

Полученный список: CО={20, 62, 162, 200, 104, 60, 88, 152, 100}

Таблица 5

Матрица цен ||CijП||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 42 | 200 | 130 | 120 | 110 | 90 | 48 |
| 2 | 42 | 62 | 64 | 300 | 200 | 180 | 166 | 120 | 80 |
| 3 | 200 | 242 | 162 | 320 | 210 | 176 | 190 | 230 | 248 |
| 4 | 132 | 172 | 210 | 200 | 170 | 104 | 130 | 130 | 180 |
| 5 | 280 | 320 | 200 | 136 | 104 | 80 | 116 | 200 | 345 |
| 6 | 206 | 240 | 160 | 160 | 84 | 60 | 96 | 132 | 265 |
| 7 | 170 | 210 | 130 | 196 | 104 | 96 | 88 | 112 | 245 |
| 8 | 126 | 158 | 120 | 280 | 190 | 181 | 187 | 152 | 235 |
| 9 | 70 | 90 | 50 | 140 | 80 | 60 | 52 | 100 | 100 |

Таблица 6

Матрица оценки ||Qij||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -20 | 60 | 112 | 286 | 246 | 172 | 44 | -2 |
| 2 | -20 | 0 | 82 | 210 | 354 | 298 | 226 | 64 | 8 |
| 3 | 60 | 82 | 0 | 168 | 144 | 114 | 70 | 36 | 36 |
| 4 | 112 | 210 | 168 | 0 | 2 | 4 | 38 | 58 | 20 |
| 5 | 286 | 354 | 144 | 2 | 0 | 0 | 28 | 134 | 221 |
| 6 | 246 | 298 | 114 | 4 | 0 | 0 | 44 | 101 | 165 |
| 7 | 172 | 226 | 70 | 38 | 28 | 44 | 0 | 59 | 109 |
| 8 | 44 | 64 | 36 | 58 | 134 | 101 | 59 | 0 | 83 |
| 9 | -2 | 8 | 36 | 20 | 221 | 165 | 109 | 83 | 0 |

По таблице 6 определим минимальное значение Qij min=-20.

Так как Qij min<0, следует произвести корректировку ранее полученного списка {yi} за счет перестановок: p≔y1=2,v≔y2=3,y2≔v=2,y1≔p=3.

Получим список: y={3, 2, 4, 9, 6, 7, 8, 5, 1}.

Итерация 3

Повторим расчет цен CiО, цен CijП и оценок Qij для нового списка. Результаты вычислений цен CiО, цен CijП представлены в таблицах 7 и 8 соответственно.

Полученный список: CО={20, 42, 142, 200, 104, 60, 88, 152, 100}

Таблица 7

Матрица цен ||CijП||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 22 | 180 | 110 | 100 | 96 | 70 | 30 |
| 2 | 62 | 42 | 64 | 320 | 220 | 200 | 180 | 140 | 98 |
| 3 | 220 | 202 | 142 | 300 | 190 | 156 | 176 | 210 | 230 |
| 4 | 172 | 132 | 210 | 200 | 170 | 104 | 130 | 130 | 180 |
| 5 | 320 | 280 | 200 | 136 | 104 | 80 | 116 | 200 | 345 |
| 6 | 240 | 206 | 160 | 160 | 84 | 60 | 96 | 132 | 265 |
| 7 | 210 | 170 | 130 | 196 | 104 | 96 | 88 | 112 | 245 |
| 8 | 158 | 126 | 120 | 280 | 190 | 181 | 187 | 152 | 235 |
| 9 | 90 | 70 | 50 | 140 | 80 | 60 | 52 | 100 | 100 |

Таблица 8

Матрица оценки ||Qij||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 20 | 80 | 132 | 306 | 260 | 198 | 56 | 0 |
| 2 | 20 | 0 | 82 | 210 | 354 | 304 | 220 | 72 | 26 |
| 3 | 80 | 82 | 0 | 168 | 144 | 114 | 76 | 36 | 38 |
| 4 | 132 | 210 | 168 | 0 | 2 | 4 | 38 | 58 | 20 |
| 5 | 306 | 354 | 144 | 2 | 0 | 0 | 28 | 134 | 221 |
| 6 | 260 | 304 | 114 | 4 | 0 | 0 | 44 | 101 | 165 |
| 7 | 198 | 220 | 76 | 38 | 28 | 44 | 0 | 59 | 109 |
| 8 | 56 | 72 | 36 | 58 | 134 | 101 | 59 | 0 | 83 |
| 9 | 0 | 26 | 38 | 20 | 221 | 165 | 109 | 83 | 0 |

По таблице 8 определим минимальное значение Qij min=0.

Так как Qij min≥0, следует произвести расчет целевой функции Q.

Произведем корректировку исходного варианта ω (по заданию требуется переставить в исходном списке {yi} узлы с номерами i=5 и j=8.

Получим список: y={2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 6, 1}.

Оценка эффективности перестановки 2-х узлов (i=5; j=8):

Qijω = −CiОω − CjОω + CijПω + CjiПω

Q58ω = −C5О8 – C8О8 + C58П8 + C85П8 = – 104 – 280 + 196 + 190 = – 384 + 386 = 2

Итерация 1

Сформируем список цен CiО, матрицу цен CijП и матрицу оценок Qij для нового исходного списка. Результаты вычислений цен CiО, цен CijП представлены в таблицах 9 и 10 соответственно.

Полученный список: CО={20, 62, 92, 190, 196, 92, 96, 190, 130}

Таблица 9

Матрица цен ||CijП||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 42 | 90 | 200 | 120 | 110 | 130 | 48 |
| 2 | 42 | 62 | 64 | 120 | 300 | 180 | 166 | 200 | 80 |
| 3 | 90 | 132 | 92 | 140 | 340 | 180 | 162 | 210 | 148 |
| 4 | 202 | 242 | 170 | 190 | 260 | 136 | 150 | 170 | 250 |
| 5 | 170 | 210 | 130 | 200 | 196 | 116 | 88 | 104 | 245 |
| 6 | 276 | 310 | 190 | 192 | 136 | 92 | 116 | 140 | 335 |
| 7 | 210 | 250 | 170 | 140 | 136 | 60 | 96 | 84 | 275 |
| 8 | 126 | 158 | 120 | 152 | 280 | 181 | 195 | 190 | 265 |
| 9 | 110 | 130 | 90 | 80 | 80 | 24 | 60 | 130 | 130 |

Таблица 10

Матрица оценки ||Qij||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -20 | 20 | 82 | 154 | 284 | 204 | 46 | 8 |
| 2 | -20 | 0 | 42 | 110 | 252 | 336 | 258 | 106 | 18 |
| 3 | 20 | 42 | 0 | 28 | 182 | 186 | 144 | 48 | 16 |
| 4 | 82 | 110 | 28 | 0 | 74 | 46 | 4 | -58 | 10 |
| 5 | 154 | 252 | 182 | 74 | 0 | -36 | -68 | -2 | -1 |
| 6 | 284 | 336 | 186 | 46 | -36 | 0 | -12 | 39 | 137 |
| 7 | 204 | 258 | 144 | 4 | -68 | -12 | 0 | -7 | 109 |
| 8 | 46 | 106 | 48 | -58 | -2 | 39 | -7 | 0 | 75 |
| 9 | 8 | 18 | 16 | 10 | -1 | 137 | 109 | 75 | 0 |

По таблице 10 определим минимальное значение Qij min=-68.

Так как Qij min<0, следует произвести корректировку исходного списка {yi} за счет перестановок: p≔y5=9,v≔y7=8,y7≔v=9,y5≔p=8.

Получим список: y={2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 1}

Итерация 2

Повторим расчет цен CiО, цен CijП и оценок Qij для нового списка. Результаты вычислений цен CiО, цен CijП представлены в таблицах 11 и 12 соответственно.

Полученный список: CО={20, 62, 92, 102, 88, 92, 136, 210, 130}

Таблица 11

Матрица цен ||CijП||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 42 | 90 | 110 | 120 | 200 | 130 | 48 |
| 2 | 42 | 62 | 64 | 120 | 166 | 180 | 300 | 200 | 80 |
| 3 | 90 | 132 | 92 | 140 | 162 | 180 | 340 | 210 | 148 |
| 4 | 118 | 152 | 120 | 102 | 122 | 116 | 200 | 150 | 185 |
| 5 | 170 | 210 | 130 | 112 | 88 | 96 | 196 | 104 | 245 |
| 6 | 276 | 310 | 190 | 192 | 116 | 92 | 136 | 140 | 335 |
| 7 | 210 | 250 | 170 | 140 | 96 | 80 | 136 | 104 | 275 |
| 8 | 210 | 248 | 170 | 240 | 215 | 201 | 280 | 210 | 330 |
| 9 | 110 | 130 | 90 | 80 | 60 | 24 | 80 | 130 | 130 |

Таблица 12

Матрица оценки ||Qij||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -20 | 20 | 86 | 172 | 284 | 254 | 110 | 8 |
| 2 | -20 | 0 | 42 | 108 | 226 | 336 | 352 | 176 | 18 |
| 3 | 20 | 42 | 0 | 66 | 112 | 186 | 282 | 78 | 16 |
| 4 | 86 | 108 | 66 | 0 | 44 | 114 | 102 | 78 | 33 |
| 5 | 172 | 226 | 112 | 44 | 0 | 32 | 68 | 21 | 87 |
| 6 | 284 | 336 | 186 | 114 | 32 | 0 | -12 | 39 | 137 |
| 7 | 254 | 352 | 282 | 102 | 68 | -12 | 0 | 38 | 89 |
| 8 | 110 | 176 | 78 | 78 | 21 | 39 | 38 | 0 | 120 |
| 9 | 8 | 18 | 16 | 33 | 87 | 137 | 89 | 120 | 0 |

По таблице 12 определим минимальное значение Qij min=-20.

Так как Qij min<0, следует произвести корректировку ранее полученного списка {yi} за счет перестановок: p≔y1=2,v≔y2=3,y2≔v=2,y1≔p=3.

Получим список: y={3, 2, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 1}

Итерация 3

Повторим расчет цен CiО, цен CijП и оценок Qij для нового списка. Результаты вычислений цен CiО, цен CijП представлены в таблицах 13 и 14 соответственно.

Полученный список: CО={20, 42, 72, 102, 88, 92, 136, 210, 130}

Таблица 13

Матрица цен ||CijП||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 22 | 70 | 96 | 100 | 180 | 110 | 30 |
| 2 | 62 | 42 | 64 | 140 | 180 | 200 | 320 | 220 | 98 |
| 3 | 110 | 92 | 72 | 120 | 148 | 160 | 320 | 190 | 130 |
| 4 | 152 | 118 | 120 | 102 | 122 | 116 | 200 | 150 | 185 |
| 5 | 210 | 170 | 130 | 112 | 88 | 96 | 196 | 104 | 245 |
| 6 | 310 | 276 | 190 | 192 | 116 | 92 | 136 | 140 | 335 |
| 7 | 250 | 210 | 170 | 140 | 96 | 80 | 136 | 104 | 275 |
| 8 | 248 | 210 | 170 | 240 | 215 | 201 | 280 | 210 | 330 |
| 9 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 | 24 | 80 | 130 | 130 |

Таблица 14

Матрица оценки ||Qij||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 20 | 40 | 100 | 198 | 298 | 274 | 128 | 10 |
| 2 | 20 | 0 | 42 | 114 | 220 | 342 | 352 | 178 | 36 |
| 3 | 40 | 42 | 0 | 66 | 118 | 186 | 282 | 78 | 18 |
| 4 | 100 | 114 | 66 | 0 | 44 | 114 | 102 | 78 | 33 |
| 5 | 198 | 220 | 118 | 44 | 0 | 32 | 68 | 21 | 87 |
| 6 | 298 | 342 | 186 | 114 | 32 | 0 | -12 | 39 | 137 |
| 7 | 274 | 352 | 282 | 102 | 68 | -12 | 0 | 38 | 89 |
| 8 | 128 | 178 | 78 | 78 | 21 | 39 | 38 | 0 | 120 |
| 9 | 10 | 36 | 18 | 33 | 87 | 137 | 89 | 120 | 0 |

По таблице 14 определим минимальное значение Qij min=-12.

Так как Qij min<0, следует произвести корректировку ранее полученного списка {yi} за счет перестановок: p≔y6=7,v≔y7=9,y7≔v=7,y6≔p=9.

Получим список: y={3, 2, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 1}.

Итерация 4

Повторим расчет цен CiО, цен CijП и оценок Qij для нового списка. Результаты вычислений цен CiО, цен CijП представлены в таблицах 15 и 16 соответственно.

Полученный список: CО={20, 42, 72, 102, 132, 136, 80, 154, 130}

Таблица 15

Матрица цен ||CijП||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 22 | 70 | 96 | 180 | 100 | 110 | 30 |
| 2 | 62 | 42 | 64 | 140 | 180 | 320 | 200 | 220 | 98 |
| 3 | 110 | 92 | 72 | 120 | 148 | 320 | 160 | 190 | 130 |
| 4 | 152 | 118 | 120 | 102 | 122 | 200 | 116 | 150 | 185 |
| 5 | 290 | 250 | 170 | 192 | 132 | 220 | 116 | 160 | 300 |
| 6 | 230 | 196 | 150 | 112 | 116 | 136 | 92 | 84 | 280 |
| 7 | 330 | 290 | 210 | 220 | 140 | 136 | 80 | 104 | 330 |
| 8 | 168 | 130 | 130 | 160 | 171 | 256 | 169 | 154 | 275 |
| 9 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 | 80 | 24 | 130 | 130 |

Таблица 16

Матрица оценки ||Qij||

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 20 | 40 | 100 | 234 | 254 | 330 | 104 | 10 |
| 2 | 20 | 0 | 42 | 114 | 256 | 338 | 368 | 154 | 36 |
| 3 | 40 | 42 | 0 | 66 | 114 | 262 | 218 | 94 | 18 |
| 4 | 100 | 114 | 66 | 0 | 80 | 74 | 154 | 54 | 33 |
| 5 | 234 | 256 | 114 | 80 | 0 | 68 | 44 | 45 | 98 |
| 6 | 254 | 338 | 262 | 74 | 68 | 0 | 12 | 50 | 94 |
| 7 | 330 | 368 | 218 | 154 | 44 | 12 | 0 | 39 | 144 |
| 8 | 104 | 154 | 94 | 54 | 45 | 50 | 39 | 0 | 121 |
| 9 | 10 | 36 | 18 | 33 | 98 | 94 | 144 | 121 | 0 |

По таблице 16 определим минимальное значение Qij min=0.

Qij min≥0, перейдем к формированию таблицы промежуточных результатов (см. таблицу 17).

# Результаты

Таблица 17

Промежуточные результаты

| Вариант ω | Итерация | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | Qij min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | -58 |  |
|  | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | -20 |  |
|  | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 454 |
| 2* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | -68 |  |
|  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | -20 |  |
|  | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | -12 |  |
|  | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 434 |

Минимальное значение целевой функции Q (434) получилось в варианте 2 при

y={3, 2, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 1}.

Рис. 1. Полученная сеть