| Группа | А-08-19 |  | Студент | Балашов Савва |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лабораторная работа № 04 ДО

ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 
БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА

Часть 1. Исследование вольтамперной характеристики стабилитрона

  - Снять входную характеристику биполярного транзистора Uбэ(Iб) при фиксированном значении напряжения Uкэ=5В.

M = 8, N = 4, n = (80+4)mod(25) = 9. Вариант №9.

Коэффициент усиления тока β = 120

Рабочая схема для получения характеристик БТ

Входная характеристика БТ

  - По вольтамперным характеристикам для схемы усилительного каскада ОЭ с параметрами элементов, заданными в табл. 1, графически определить базовый ток транзистора Iб, напряжение Uбэ. Результаты занести в табл. 2.

Входная характеристика БТ Iб = 84.065 мкА (при уточнении) Uбэ = 0.833989 В (при утончении)

  - Для рабочей точки по входной ВАХ определить входное сопротивление транзистора .

Входная характеристика БТ ΔIб = (Iб2 – Iб) = (89.062 – 84.065)*10^-6 = 4.997 мкА ΔUбэ = (Uбэ2-Uбэ) = (835.483 – 833.989)*10^-3 = 1.494 мВ ΔUбэ / ΔIб = 1.494 *10^-3 / (4.997*10^-6)= 298.98 Ом.

  - Снять семейство выходных характеристик Iк(Uкэ).

Выходные характеристики БТ

  - По вольтамперным характеристикам для схемы усилительного каскада ОЭ с параметрами элементов, заданными в табл. 1, графически определить коллекторный ток транзистора Iк, напряжение Uкэ. Результаты занести в табл. 2.

Выходные характеристики БТ Iк = 10.081 мА Uкэ = 10.160 В

  - Для рабочей точки определить коэффициент усиления транзистора .

Выходные характеристики БТ ΔIб = (Iб2 - Iб1) = (0.105-0.063)*10^-3 = 0.042 мкА, ΔIк = (Iк2 - Iк1) = (12.602-7.561)*10^-3 = 5.041 мА, ΔIк / ΔIб = 5.041 /0.042 = 120.024

  - Собрать схему однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Параметры элементов каскада установить в соответствии с вариантом.

| № | Епит, В | R1, кОм | R2, кОм | Rк, Ом | Rэ, Ом | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 15 | 36 | 6.2 | 390 | 91 | 120 |

C1 = 5 мкФ, C2 = 5 мкФ, C3 = 50 мкФ, C4 = 1 нФ, R5 = 2 кОм.

Схема каскада с ОЭ

  - С помощью программы OrCad определить рабочий режим транзистора: базовый Iб и коллекторный Iк ток и напряжения база-эмиттер Uбэ и коллектор-эмиттер Uкэ. Результаты записать в таблицу 2.

Расчет напряжений Uбэ = (Uб – Uэ) = (1.759 – 0.92533) = 833.67 мВ Uкэ = (Uк – Uэ) = (11.07 – 1.759) = 9.311 В

Таблица 2

| Параметр | Iк, мА | Iб, мкА | Uкэ, В | Uбэ, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретический расчет | 11.071 | 92.257 | 9.6665 | 0.7 |
| Эксперимент п. 4.3 | 10.087 | 84.065 | 9.311 | 833.989 |
| Эксперимент п. 4.6 | 10.081 | 84.04 | 10.148 | 833.67 |

  - Снять АЧХ каскада при наличии конденсатора в цепи эмиттера и при его отсутствии. По характеристикам определить коэффициент усиления каскада  и граничные частоты полосы пропускания. Результаты записать в таблицу 3. Сделать вывод.

АЧХ каскада ОЭ без ООС Расчет Ku0 в линейном масштабе: Ku0 = 10(Ku))/20= 10(42.067)/20 = 126.867

АЧХ каскада ОЭ с ООС Расчет Ku0 в линейном масштабе: Ku0 = 10(Ku))/20= 10(10.780)/20 = 3.459

Таблица 3

|  | При наличии Сэ | При отсутствии Сэ |
| --- | --- | --- |
| Ku 0 (расчет) | 144.525 | 3.5864 |
| Ku 0 (эксперимент) | 126.867 | 3.459 |
| fн , Гц | 1382.5 | 17.392 |
| fв , кГц | 489.357 | 486.619 |

Вывод: По таблице 3 видно, что наличие конденсатора на эмиттере, которые нужен для шунтирования напряжения на сопротивлении эмиттера, сильно влияет на коэффициент усиления каскадного усилителя.