Симметрирование оценки погрешности взаимодействия.

Только формулы.

Δвз = – U∙Rи /RV,

Δвз.п.max = – U∙Rи.max /RV.min

Δвз.п.min = – U∙Rи. min /RV. max

Δ вз.п =(Δ вз.п.min – Δ вз.п.max) / 2

η  =  – (Δ вз.п.min + Δвз.п.max) / 2

U′ = U+ η

Результат измерения с учетом отсимметрированной предельной погрешности взаимодействия:

(U+ η )  ±  Δ вз.п

Правила округления числовых значений x  и  Δ:

- значение Δ округляется до двух значащих цифр (значащие цифры в числе – это все цифры, начиная с первой ненулевой, например, 0,021 – 2 значащие цифры, 0,02100 – 4 значащие цифры, 350,00 – 5 значащих цифр, 300,05 – 5 значащих цифр)

- значение x округляется до того же десятичного разряда, которым оканчивается округлённое значение погрешности

Пример

Правильно записанный результат измерения с учетом погрешности взаимодействия:

10,053 В ± 0,021 В

- Студент выбирает задание: папка с номеров группы / файл, последние две цифры которого совпадают с номером студента в списке группы;

- Расчеты можно выполнить в WORDе на выданном листке задания или от руки на отдельном листке и скан (фото) приложить к листку задания;

- Вверху листка должны быть указаны: группа, фамилия и имя, номер варианта. На листке должны быть приведены промежуточные расчеты, заполнены ячейки таблицы и записан результат измерения с округленными значениями;

- Все вычисления выполнены правильно, но, если: не указаны размерности, неправильно проведено округление, неверно записан окончательный результат, работа небрежно оформлена, то оценка будет снижена.

- Имя файла, который Вы посылаете старосте: Номер варианта _ Фамилия Имя.

Пример:      КР2 04-07_Иванов Иван.doc

- Выполненная контрольная работа пересылается старосте группы  до 16.30    22.10.21.

- Староста собирает все ответы в папку, архивирует и пересылает на мой адрес: ZhelbakovIgN@mpei.ru       до 17.00       22.10.21

- После 16.30    22.10.21 результаты от студентов не принимаются.