НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Вычислительных Машин, Систем и Сетей

Расчетное задание

по дисциплине «Компьютерные сети»

Вариант 16

Часть 1

Выполнил: 	Поздняков Юрий Борисович

Группа:       А-08-19

Москва 2022

Таблица 1

Задание

| ### Вариант | Конфигурация зон подключения | Количество точек подключения в зонах | Количество сотрудников в группах | Рост числа сотрудников (в каждой группе), % | Максимальная стоимость для задания № 3, (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-16 | F2-7 | 28, 25, 14, 15, 18 | 10, 10, 19, 13 | 20 | 205 |

Рис.1. Конфигурация зон подключения

Часть 1. Разработка СКС

Результаты проектирования:

- Выбор мест расположения двух центров коммутации А и В представлен на Рис.2.

Рис.2. Выбор мест расположения двух центров коммутации

- Число коммутационных панелей в центре А – 3 штуки (А01, А02, А03), число коммутационных панелей в центре B – 2 штуки (B01, B02).

- Изображение точек подключения (розеток RJ45) в зонах подключения и присвоение им идентификаторов представлено на Рис.3.

- Заполнение таблицы статических соединений СКС представлено в Таблице 2.

Рис.3. Изображение точек подключения

Таблица 2

Таблица статических соединений

| № соединения | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Соединение зоны подключения 1 |  |  |  |
| S1 | S-01-01 | P-A01-01 | 4 |
| S2 | S-01-02 | P-A01-02 | 5 |
| S3 | S-01-03 | P-A01-03 | 7 |
| S4 | S-01-04 | P-A01-04 | 8 |
| S5 | S-01-05 | P-A01-05 | 10 |
| S6 | S-01-06 | P-A01-06 | 11 |
| S7 | S-01-07 | P-A01-07 | 13 |
| S8 | S-01-08 | P-A01-08 | 14 |
| S9 | S-01-09 | P-A01-09 | 16 |
| S10 | S-01-10 | P-A01-10 | 17 |
| S11 | S-01-11 | P-A01-11 | 22 |
| S12 | S-01-12 | P-A01-12 | 25 |
| S13 | S-01-13 | P-A01-13 | 28 |
| S14 | S-01-14 | P-A01-14 | 31 |
| S15 | S-01-15 | P-A01-15 | 35 |
| S16 | S-01-16 | P-A01-16 | 38 |
| S17 | S-01-17 | P-A01-17 | 41 |
| S18 | S-01-18 | P-A01-18 | 38 |
| S19 | S-01-19 | P-A01-19 | 35 |
| S20 | S-01-20 | P-A01-20 | 32 |
| S21 | S-01-21 | P-A01-21 | 29 |
| S22 | S-01-22 | P-A01-22 | 27 |
| S23 | S-01-23 | P-A01-23 | 24 |
| S24 | S-01-24 | P-A01-24 | 17 |
| S25 | S-01-25 | P-A02-01 | 14 |
| S26 | S-01-26 | P-A02-02 | 11 |
| S27 | S-01-27 | P-A02-03 | 8 |
| S28 | S-01-28 | P-A02-04 | 4 |
| Соединение зоны подключения 2 |  |  |  |
| S29 | S-02-01 | P-A02-05 | 6 |
| S30 | S-02-02 | P-A02-06 | 10 |
| S31 | S-02-03 | P-A02-07 | 15 |
| S32 | S-02-04 | P-A02-08 | 20 |
| S33 | S-02-05 | P-A02-09 | 30 |
| S34 | S-02-06 | P-A02-10 | 33 |
| S35 | S-02-07 | P-A02-11 | 36 |
| S36 | S-02-08 | P-A02-12 | 39 |
| S37 | S-02-09 | P-A02-13 | 42 |
| S38 | S-02-10 | P-A02-14 | 45 |
| S39 | S-02-11 | P-A02-15 | 48 |
| S40 | S-02-12 | P-A02-16 | 51 |
| S41 | S-02-13 | P-A02-17 | 60 |
| S42 | S-02-14 | P-A02-18 | 56 |
| S43 | S-02-15 | P-A02-19 | 50 |
| S44 | S-02-16 | P-A02-20 | 46 |
| S45 | S-02-17 | P-A02-21 | 33 |
| S46 | S-02-18 | P-A02-22 | 30 |
| S47 | S-02-19 | P-A02-23 | 27 |
| S48 | S-02-20 | P-A02-24 | 24 |
| S49 | S-02-21 | P-A03-01 | 21 |
| S50 | S-02-22 | P-A03-02 | 18 |
| S51 | S-02-23 | P-A03-01 | 15 |
| S52 | S-02-24 | P-A03-02 | 12 |
| S53 | S-02-25 | P-A03-03 | 10 |
| Соединение зоны подключения 3 |  |  |  |
| S54 | S-03-01 | P-A03-04 | 25 |
| S55 | S-03-02 | P-A03-05 | 30 |
| S56 | S-03-03 | P-A03-06 | 36 |
| S57 | S-03-04 | P-A03-07 | 43 |
| S58 | S-03-05 | P-A03-08 | 48 |
| S59 | S-03-06 | P-A03-09 | 57 |
| S60 | S-03-07 | P-A03-10 | 67 |
| S61 | S-03-08 | P-A03-11 | 70 |
| S62 | S-03-09 | P-A03-12 | 63 |
| S63 | S-03-10 | P-A03-13 | 58 |
| S64 | S-03-11 | P-A03-14 | 52 |
| S65 | S-03-12 | P-A03-15 | 44 |
| S66 | S-03-13 | P-A03-16 | 35 |
| S67 | S-03-14 | P-A03-17 | 26 |
| Соединение зоны подключения 4 |  |  |  |
| S68 | S-04-01 | P-B01-01 | 33 |
| S69 | S-04-02 | P-B01-02 | 27 |
| S70 | S-04-03 | P-B01-03 | 21 |
| S71 | S-04-04 | P-B01-04 | 15 |
| S72 | S-04-05 | P-B01-05 | 11 |
| S73 | S-04-06 | P-B01-06 | 6 |
| S74 | S-04-07 | P-B01-07 | 16 |
| S75 | S-04-08 | P-B01-08 | 25 |
| S76 | S-04-09 | P-B01-09 | 31 |
| S77 | S-04-10 | P-B01-10 | 36 |
| S78 | S-04-11 | P-B01-11 | 43 |
| S79 | S-04-12 | P-B01-12 | 48 |
| S80 | S-04-13 | P-B01-13 | 54 |
| S81 | S-04-14 | P-B01-14 | 66 |
| S82 | S-04-15 | P-B02-15 | 74 |
| Соединение зоны подключения 5 |  |  |  |
| S83 | S-05-01 | P-B01-16 | 5 |
| S84 | S-05-02 | P-B01-17 | 11 |
| S85 | S-05-03 | P-B01-18 | 20 |
| S86 | S-05-04 | P-B01-19 | 33 |
| S87 | S-05-05 | P-B01-20 | 39 |
| S88 | S-05-06 | P-B01-21 | 44 |
| S89 | S-05-07 | P-B01-22 | 50 |
| S90 | S-05-08 | P-B01-23 | 56 |
| S91 | S-05-09 | P-B01-24 | 61 |
| S92 | S-05-10 | P-B02-01 | 61 |
| S93 | S-05-11 | P-B02-02 | 53 |
| S94 | S-05-12 | P-B02-03 | 46 |
| S95 | S-05-13 | P-B02-04 | 38 |
| S96 | S-05-14 | P-B02-05 | 32 |
| S97 | S-05-15 | P-B02-06 | 27 |
| S98 | S-05-16 | P-B02-07 | 21 |
| S99 | S-05-17 | P-B02-08 | 15 |
| S100 | S-05-18 | P-B02-09 | 10 |
| Соединения между центрами коммутации |  |  |  |
| S101 | P-A03-18 | P-B02-10 | 53 |
| S102 | P-A03-19 | P-B02-11 | 53 |

Часть 2. Разработка локальной сети на разделяемой среде передачи данных

Результаты проектирования:

- графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования, на котором выделена активная конфигурация сети, образованная мостами по протоколу STP представлено на Рис. 4;

- размещение оборудования по центрам коммутации представлено в Табл.3;

- заполнение таблицы динамических соединений представлено в Табл.4.

### Рис.4. Локальная сеть на разделяемой среде передачи данных с выделенной активной конфигурацией (пунктиром обозначено соединение с заблокированным портом моста)

Таблица 3

Объем сотрудников

| № п/п | Количество сотрудников, человек | Прирост, % | Необходимо подключений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | # 12 |
| 2 | 10 | 20 | # 12 |
| 3 | 19 | 20 | # 23 |
| 4 | 13 | 20 | # 16 |

Таблица 4

Размещение оборудования по центрам коммутации

| № п/п | Идентификатор оборудования | Тип оборудования | Идентификатор центра коммутации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н12-01 | H12FT | # A |
| 2 | Н24-01 | H24FT | # A |
| 3 | Н24-02 | H24FT | # A |
| 4 | Н24-03 | H24FT | # B |
| 5 | Н24-04 | H24FT | # B |
| 6 | Н24-05 | H24FT | # B |
| 7 | B2-01 | B2TF | # A |
| 8 | B2-02 | B2TF | # A |
| 9 | B2-03 | B2TF | # B |
| 10 | B2-04 | B2TF | # B |
| 11 | B2-05 | B2TF | # A |
| 12 | B2-06 | B2TF | # B |

Таблица 5

Таблица динамических соединений

| № соед. | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа WG-1 |  |  |  |
| D1 | P-A01-01 | H24-01-01 | ¦¦ |
| D2 | P-A01-02 | H24-01-02 | ¦¦ |
| D3 | P-A01-03 | H24-01-03 | ¦¦ |
| D4 | P-A01-04 | H24-01-04 | ¦¦ |
| D5 | P-A01-05 | H24-01-05 | ¦¦ |
| D6 | P-A01-06 | H24-01-06 | ¦¦ |
| D7 | P-A01-07 | H24-01-07 | ¦¦ |
| D8 | P-A01-08 | H24-01-08 | ¦¦ |
| D9 | P-A01-09 | H24-01-09 | ¦¦ |
| D10 | P-A01-10 | H24-01-10 | ¦¦ |
| D11 | P-A01-11 | H24-01-11 | ¦¦ |
| D12 | P-A01-12 | H24-01-12 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-2 |  |  |  |
| D13 | P-A02-01 | H24-02-01 | ¦¦ |
| D14 | P-A02-02 | H24-02-02 | ¦¦ |
| D15 | P-A02-03 | H24-02-03 | ¦¦ |
| D16 | P-A02-04 | H24-02-04 | ¦¦ |
| D17 | P-A02-05 | H24-02-05 | ¦¦ |
| D18 | P-A02-06 | H24-02-06 | ¦¦ |

| № соед. | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| D19 | P-A02-07 | H24-02-07 | ¦¦ |
| D20 | P-A02-08 | H24-02-08 | ¦¦ |
| D21 | P-A02-09 | H24-02-09 | ¦¦ |
| D22 | P-A02-10 | H24-02-10 | ¦¦ |
| D23 | P-A02-11 | H24-02-11 | ¦¦ |
| D24 | P-A02-12 | H24-02-12 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-3 |  |  |  |
| D25 | P-B03-01 | H24-03-01 | ¦¦ |
| D26 | P-B03-02 | H24-03-02 | ¦¦ |
| D27 | P-B03-03 | H24-03-03 | ¦¦ |
| D28 | P-B03-04 | H24-03-04 | ¦¦ |
| D29 | P-B03-05 | H24-03-05 | ¦¦ |
| D30 | P-B03-06 | H24-03-06 | ¦¦ |
| D31 | P-B03-07 | H24-03-07 | ¦¦ |
| D32 | P-B03-08 | H24-03-08 | ¦¦ |
| D33 | P-B03-09 | H24-03-09 | ¦¦ |
| D34 | P-B03-10 | Н24-03-10 | ¦¦ |
| D35 | P-B03-11 | Н24-03-11 | ¦¦ |
| D36 | P-B03-12 | Н24-03-12 | ¦¦ |
| D37 | P-B03-13 | Н24-03-13 | ¦¦ |
| D38 | P-B03-14 | Н24-03-14 | ¦¦ |
| D39 | P-B03-15 | Н24-03-15 | ¦¦ |
| D40 | P-B03-16 | Н24-03-16 | ¦¦ |
| D41 | P-B03-17 | Н24-03-17 | ¦¦ |
| D42 | P-B03-18 | H24-03-18 | ¦¦ |
| D43 | P-B03-19 | H24-03-19 | ¦¦ |
| D44 | P-B03-20 | H24-03-20 | ¦¦ |
| D45 | P-B03-21 | H24-03-21 | ¦¦ |
| D46 | P-B03-22 | H24-03-22 | ¦¦ |
| D47 | P-B03-23 | H24-04-01 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-4 |  |  |  |
| D48 | P-B04-01 | H24-05-01 | ¦¦ |
| D49 | P-B04-02 | H24-05-02 | ¦¦ |
| D50 | P-B04-03 | H24-05-03 | ¦¦ |
| D51 | P-B04-04 | H24-05-04 | ¦¦ |
| D52 | P-B04-05 | H24-05-05 | ¦¦ |
| D53 | P-B04-06 | H24-05-06 | ¦¦ |
| D54 | P-B04-07 | H24-05-07 | ¦¦ |
| D55 | P-B04-08 | H24-05-08 | ¦¦ |
| D56 | P-B04-09 | H24-05-09 | ¦¦ |
| D57 | P-B04-10 | H24-05-10 | ¦¦ |
| D58 | P-B04-11 | H24-05-11 | ¦¦ |
| D59 | P-B04-12 | H24-05-12 | ¦¦ |
| D60 | P-B04-13 | H24-05-13 | ¦¦ |
| D61 | P-B04-14 | H24-05-14 | ¦¦ |
| D62 | P-B04-15 | H24-05-15 | ¦¦ |
| № соед. | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| D63 | P-B04-16 | H24-05-16 | ¦¦ |
| Соединения между оборудованием |  |  |  |
| D64 | DB-Server-WG1 | H24-01-22 | ¦¦ |
| D65 | H24-01-24 | B2-01-02 | X |
| D66 | H24-01-23 | B2-05-01 | X |
| D67 | B2-01-01 | H12-01-02 | X |
| D68 | DB-Server-WG2 | H24-02-22 | ¦¦ |
| D69 | H24-02-24 | B2-02-02 | X |
| D70 | B2-02-01 | H12-01-03 | X |
| D71 | H24-02-23 | B2-05-02 | X |
| D72 | DB-Server-WG3 | H24-03-22 | ¦¦ |
| D73 | H24-03-23 | H24-04-24 | X |
| D74 | H24-02-24 | B2-02-02 | X |
| D75 | H12-01-04 | P-A03-18 | X |
| D76 | DB-Server-WG4 | H24-05-22 | ¦¦ |
| D77 | H24-05-24 | B2-04-02 | X |
| D78 | H24-05-23 | B2-06-02 | X |
| D79 | H12-01-05 | P-A03-19 | X |
| D80 | H12-01-01 | DB-Server | ¦¦ |
| D81 | H12-01-12 | DB-Mail-Server | ¦¦ |
| D82 | P-B02-10 | B2-03-01 | ¦¦ |
| D83 | P-B02-11 | B2-04-01 | ¦¦ |

Часть 3. Разработка локальной сети на коммутируемой среде передачи данных

Задание:

Используя коммутаторы (SWITCH), произвести модернизацию ЛВС, разработанной в предыдущем задании. Интерфейсы подключения компьютеров сотрудников рабочих групп - 100BASE-TX, а серверов (рабочих групп и общих) – 1000BASE-T.

Предложенное техническое решение должно обеспечивать изоляцию широковещательного трафика каждой рабочей группы от других групп и не превышать по стоимости заданной величины. Резервирование соединений не обязательно.

Для подключения спроектированной сети к Internet используется внешний маршрутизатор (R-01-01) с IP-адресом 192.8.16.1/30, расположенный в центре коммутации B. Подключение осуществляется к порту 01 этого маршрутизатора.

Результатом проектирования является:

- графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования, режимов работы портов коммутаторов и их принадлежности к VLAN;

- таблица размещения оборудования по центрам коммутации;

- таблица динамических соединений;

- таблица IP-адресов вида 108.116.z.0/24, где z – номер VLAN;

- таблица маршрутизации коммутатора 3-го уровня.

Выполнение:

Количество точек подключения пользователей в четырех группах с учетом роста их числа на 20% в каждой из групп по отдельности равно 63. 
Для подключения данного количества точек с изоляцией широковещательного трафика рабочих групп друг от друга понадобится:

- 2 коммутатора S24TF-2TG-L2;

- 1 коммутатор S12TF-2TG-L2;

- 1 коммутатор S12TG-L3.

Стоимость такого набора оборудования вычисляется по формуле: 2*55+1*35+1*45=190 (у.е), что ниже максимальных ограничений стоимости в техническом задании.

Рис. 3. Структура сети

Таблица 4

Таблица размещения оборудования по центрам коммутации

| № п/п | Идентификатор оборудования | Тип оборудования | Идентификатор центра коммутации | Стоимость у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SW-24-1 | S24TF-2TG-2L | A | 55 |
| 2 | SW-24-2 | S24TF-2TG-2L | B | 55 |
| 3 | SW-12-2 | S12TF-2TG-2L | B | 35 |
| 4 | SW-12-1 | S12TG-3L | B | 45 |

Итоговая стоимость: 190 у.е.

Таблица 5

Таблица динамических соединений

| № соед. | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа WG-1 |  |  |  |
| D1 | P-A01-01 | SW24-01-01 | ¦¦ |
| D2 | P-A01-02 | SW24-01-02 | ¦¦ |
| D3 | P-A01-03 | SW24-01-03 | ¦¦ |
| D4 | P-A01-04 | SW24-01-04 | ¦¦ |
| D5 | P-A01-05 | SW24-01-05 | ¦¦ |
| D6 | P-A01-06 | SW24-01-06 | ¦¦ |
| D7 | P-A01-07 | SW24-01-07 | ¦¦ |
| D8 | P-A01-08 | SW24-01-08 | ¦¦ |
| D9 | P-A01-09 | SW24-01-09 | ¦¦ |
| D10 | P-A01-10 | SW24-01-10 | ¦¦ |
| D11 | P-A01-11 | SW24-01-11 | ¦¦ |
| D12 | P-A01-12 | SW24-01-12 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-2 |  |  |  |
| D13 | P-A02-01 | SW24-01-13 | ¦¦ |
| D14 | P-A02-02 | SW24-01-14 | ¦¦ |
| D15 | P-A02-03 | SW24-01-15 | ¦¦ |
| D16 | P-A02-04 | SW24-01-16 | ¦¦ |
| D17 | P-A02-05 | SW24-01-17 | ¦¦ |
| D18 | P-A02-06 | SW24-01-18 | ¦¦ |
| D19 | P-A02-07 | SW24-01-19 | ¦¦ |
| D20 | P-A02-08 | SW24-01-20 | ¦¦ |
| D21 | P-A02-09 | SW24-01-21 | ¦¦ |
| D22 | P-A02-10 | SW24-01-22 | ¦¦ |
| D23 | P-A02-11 | SW24-01-23 | ¦¦ |
| D24 | P-A02-12 | SW24-01-24 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-3 |  |  |  |
| D25 | P-B03-01 | SW24-01-25 | ¦¦ |
| D26 | P-B03-02 | SW24-02-01 | ¦¦ |
| D27 | P-B03-03 | SW24-02-02 | ¦¦ |
| D28 | P-B03-04 | SW24-02-03 | ¦¦ |
| D29 | P-B03-05 | SW24-02-04 | ¦¦ |
| D30 | P-B03-06 | SW24-02-05 | ¦¦ |
| D31 | P-B03-07 | SW24-02-06 | ¦¦ |
| D32 | P-B03-08 | SW24-02-07 | ¦¦ |
| D33 | P-B03-09 | SW24-02-08 | ¦¦ |
| D34 | P-B03-10 | SW24-02-09 | ¦¦ |
| D35 | P-B03-11 | SW24-02-10 | ¦¦ |
| D36 | P-B03-12 | SW24-02-11 | ¦¦ |
| D37 | P-B03-13 | SW24-02-12 | ¦¦ |
| D38 | P-B03-14 | SW24-02-13 | ¦¦ |
| D39 | P-B03-15 | SW24-02-14 | ¦¦ |
| D40 | P-B03-16 | SW24-02-15 | ¦¦ |
| D41 | P-B03-17 | SW24-02-16 | ¦¦ |
| D42 | P-B03-18 | SW24-02-17 | ¦¦ |
| D43 | P-B03-19 | SW24-02-18 | ¦¦ |
| D44 | P-B03-20 | SW24-02-19 | ¦¦ |
| D45 | P-B03-21 | SW24-02-20 | ¦¦ |
| D46 | P-B03-22 | SW24-02-21 | ¦¦ |
| D47 | P-B03-23 | SW24-02-22 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-4 |  |  |  |
| D48 | P-B04-01 | SW24-02-23 | ¦¦ |
| D49 | P-B04-02 | SW24-02-24 | ¦¦ |
| D50 | P-B04-03 | SW24-02-25 | ¦¦ |
| D51 | P-B04-04 | SW12-02-01 | ¦¦ |
| D52 | P-B04-05 | SW12-02-02 | ¦¦ |
| D53 | P-B04-06 | SW12-02-03 | ¦¦ |
| D54 | P-B04-07 | SW12-02-04 | ¦¦ |
| D55 | P-B04-08 | SW12-02-05 | ¦¦ |
| D56 | P-B04-09 | SW12-02-06 | ¦¦ |
| D57 | P-B04-10 | SW12-02-07 | ¦¦ |
| D58 | P-B04-11 | SW12-02-08 | ¦¦ |
| D59 | P-B04-12 | SW12-02-09 | ¦¦ |
| D60 | P-B04-13 | SW12-02-10 | ¦¦ |
| D61 | P-B04-14 | SW12-02-11 | ¦¦ |
| D62 | P-B04-15 | SW12-02-12 | ¦¦ |
| D63 | P-B04-16 | SW12-02-13 | ¦¦ |
| Соединения между оборудованием |  |  |  |
| D64 | SW12-01-01 | DB-Server-WG1 | ¦¦ |
| D65 | SW12-01-02 | DB-Server-WG2 | ¦¦ |
| D66 | SW12-01-03 | DB-Server-WG3 | ¦¦ |
| D67 | SW12-01-04 | DB-Server-WG4 | ¦¦ |
| D68 | SW12-01-05 | DB-Server-Main | ¦¦ |
| D69 | SW12-01-06 | Mail-Server | ¦¦ |
| D70 | SW12-01-07 | R-01-01 | ¦¦ |
| D71 | SW12-01-09 | SW12-02-14 | ¦¦ |
| D72 | SW12-01-10 | SW24-01-26 | ¦¦ |
| D73 | SW12-01-11 | P-B02-10 | ¦¦ |
| D74 | P-A03-18 | SW24-01-26 | ¦¦ |

Таблица 6

Таблица IP-адресов

| № п/п | VLAN-ID | IP сети | IP маршрутизатора | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN10 | 108.116.10.0/24 | 108.116.10.1 | 108.116.10.2 - 108.116.10.14 |
| 2 | VLAN20 | 108.116.20.0/24 | 108.116.20.1 | 108.116.20.2 - 108.116.20.14 |
| 3 | VLAN30 | 108.116.30.0/24 | 108.116.30.1 | 108.116.30.2 - 108.116.30.25 |
| 4 | VLAN40 | 108.116.40.0/24 | 108.116.40.1 | 108.116.40.2 - 108.116.40.18 |
| 5 | VLAN50 | 108.116.50.0/24 | 108.116.50.1 | 108.116.50.2 - 108.116.50.3 |
| 6 | VLAN60 | 192.8.16.0/30 | 192.8.16.2 | - |

Таблица 7

Таблица маршрутизации коммутатора 3-его уровня

| № п/п | Сетевой адрес | Маска | Следующий маршрутизатор | Порт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108. 116.10.0 | 24 | - | VLAN10 |
| 2 | 108. 116.20.0 | 24 | - | VLAN20 |
| 3 | 108. 116.30.0 | 24 | - | VLAN30 |
| 4 | 108. 116.40.0 | 24 | - | VLAN40 |
| 5 | 108. 116.50.0 | 24 | - | VLAN50 |
| 6 | 192.8.16.0 | 30 | - | VLAN60 |
| 7 | 0.0.0.0 | 0 | 192.8.16.1 | VLAN60 |