Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. «Национально исследовательский университет «Московский энергетический институт»

Кафедра ВМСС

Лабораторная работа №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МВС С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПАМЯТЬЮ

Курс: Вычислительные системы

Группа: А-08-19

Выполнил: Балашов С.А.

Проверил: Карпов А.В.

Москва 2023 г.

Домашняя подготовка

Цель работы: изучение способов организации вычислительного процесса при выполнении наборов задач различных типов на МВС с распределенной памятью c целью определения параметров МВС (количество процессоров и шин), позволяющих выполнить набор задач конкретного типа за заданное время. Сравнение временных характеристик и коэффициентов загрузки оборудования в МВС различной организации.

1. Изучить соответствующие разделы лекционного курса и описания лабораторных работ.

2. Для графа задачи, исследуемого при выполнении домашней подготовки в лабораторной работе №3, вручную определить минимальное время выполнения задачи в МВС с распределенной памятью на основе поиска критического пути графа задачи. Сравнить полученное значение с минимальным временем выполнения задачи в МВС с общей памятью.

Рис. 1. Граф с критическим путём, минимальными и максимальными временами начала выполнения в узлах (МВС с общей памятью)

Обнулим дуги графа, следуя алгоритму подпорки (Таблица 1).

Таблица 1

Ход алгоритма подпорки

| Путь | Длина пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 | Шаг 5 | Шаг 6 | Шаг 7 | Шаг 8 | Шаг 9 | Шаг 10 | Шаг 11 | Шаг 12 |
| 1-2-6-11-15-18-20 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 33 |
| 1-2-7-11-15-18-20 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| 1-3-7-11-15-18-20 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
| 1-3-8-12-15-18-20 | 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 |
| 1-3-8-12-16-18-20 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| 1-3-8-12-16-19-20 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1-4-8-12-15-18-20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 |
| 1-4-8-12-16-18-20 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
| 1-4-8-12-16-19-20 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1-4-9-13-16-18-20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 33 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| 1-4-9-13-16-19-20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1-4-9-13-17-19-20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1-4-9-14-17-19-20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 32 | 32 | 32 |
| 1-5-9-13-16-18-20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| 1-5-9-13-16-19-20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1-5-9-13-17-19-20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1-5-9-14-17-19-20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 1-5-10-14-17-19-20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | 33 |
| Обнуляемая ветка | 1-3 (-3) | 3-8 (-1) | 8-12 (-1) | 12-16 (-2) | 9-13 (-2) | 7-11 (-6) | 16-18 (-6) | 4-9 (-3) | 14-17 (-5) | 2-6 (-4) | 18-20 (-2) | - |
| Ветки запрещенные к обнулению | 1-2, 1-4, 1-5 | 4-8, 3-7 | - | 12-15, 13-16 | 9-14, | 6-11, | 15-18, 16-19 | 5-9, 4-8 | 13-17, | 2-7, | 19-20, | - |

Заметим, что после полного прохождения алгоритма, ветвь 5-10, 10-14, 11-15, 17-19 не являются ни обнуленными, ни запрещенными к обнулению. Согласно алгоритму подпорки, в случае возникновения таких ветвей, их также следует обнулять.

Рис. 2. Граф с обнуленными дугами, критическим путём, минимальными и максимальными временами начала выполнения в узлах (МВС с распределенной памятью)

3. Предложить значения параметров структуры МВС с распределенной памятью, на которой возможно выполнение задачи за минимальное время. Для выполнения данного пункта построить временную диаграмму выполнения вычислительного процесса в МВС с распределенной памятью.

Рис. 3. Диаграмма Ганта

Лабораторное задание

1. Проверить выбранный при домашней подготовке вариант на модели, проанализировать и объяснить полученные результаты.

При выполнении дальнейших пунктов лабораторного задания исследуются наборы из четырех задач различных типов, которые исследовались в лабораторной работе №3 в МВС с общей памятью (см. Таблицу 2).

Рис. 4. Моделирование выполнения задачи из подготовки

Вывод: время решения на временной диаграмме, полученной при моделировании, составляет 53 такта. Это меньше, чем время решения, полученное при ручном моделировании (62 такта). Данный результат, как и в случае лабораторной работы №3, объясняется спецификой построения временных диаграмм программой моделирования – в данном случае временная диаграмма подразумевает одновременную передачу процессором результата в память другого процессора и выполнение этим же процессором следующей доступного ему узла.

2. Для набора задач каждого типа построить зависимости времени решения задач от числа процессоров, числа шин в МВС с распределенной памятью, найти лучший вариант. Выявить параметры, которые дают наиболее существенный выигрыш.

Таблица 2

Варианты задач для исследования при выполнении лабораторной работы

| № бригады | Наборы задач для исследования различных типов задач 1 – слабосвязанные задачи: …Laba3\Grafs\Easy\ 2 – среднесвязанные задачи: …Laba3\Grafs\Easy\ 3 – сильносвязанные задачи: …Laba3\Grafs\Easy\ | Заданное время выполнения набора задач Tзад. |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1 - f21,f41,f61,f81 2 - f22,f42,f62,f82 3 - f23,f43,f63,f83 | 300 1200 1500 |

Стратегия назначения готовых к выполнению узлов не задана, выберем стратегию назначения по максимальному времени выполнения. Приоритеты при моделировании не используются.

Таблица 3

Время выполнения от числа процессоров и шин для слабосвязанных задач (f21,f41,f61,f81).

| BUS | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1440 | 758 | 544 | 414 | 371 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 2 |  | 758 | 544 | 414 | 357 | 311 | 281 | 293 | 293 | 293 |
| 3 |  |  | 544 | 414 | 357 | 311 | 281 | 293 | 293 | 293 |
| 4 |  |  |  | 414 | 357 | 311 | 281 | 293 | 293 | 293 |
| 5 |  |  |  |  | 357 | 311 | 281 | 293 | 293 | 293 |
| 6 |  |  |  |  |  | 311 | 281 | 293 | 293 | 293 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 281 | 293 | 293 | 293 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 293 | 293 | 293 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 | 293 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |

Рис. 5. Графики зависимости времени выполнения слабосвязанного графа от числа шин (при фиксированном числе процессоров)

Рис. 6. Графики зависимости времени выполнения слабосвязанного графа от числа процессоров (при фиксированном числе шин)

Таблица 4

Время выполнения от числа процессоров и шин для среднесвязанных задач (F22, F42, F62, F82).

| BUS | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1440 | 1025 | 884 | 701 | 1036 | 934 | 1051 | 1031 | 1076 | 1107 |
| 2 |  | 1070 | 863 | 723 | 737 | 657 | 589 | 577 | 592 | 614 |
| 3 |  |  | 863 | 723 | 737 | 766 | 758 | 619 | 560 | 537 |
| 4 |  |  |  | 723 | 737 | 776 | 658 | 616 | 563 | 536 |
| 5 |  |  |  |  | 737 | 776 | 638 | 619 | 563 | 536 |
| 6 |  |  |  |  |  | 776 | 638 | 619 | 563 | 536 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 638 | 619 | 563 | 536 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 619 | 563 | 536 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 | 536 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 |

Рис. 7. Графики зависимости времени выполнения среднесвязанного графа от числа шин (при фиксированном числе процессоров)

Рис. 8. Графики зависимости времени выполнения среднесвязанного графа от числа процессоров (при фиксированном числе шин)

Таблица 5

Время выполнения от числа процессоров и шин для сильносвязанных задач (F23, F43, F63, F83).

| BUS | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1440 | 1258 | 1176 | 840 | 1602 | 1106 | 1527 | 1714 | 1574 | 1565 |
| 2 |  | 1349 | 1196 | 925 | 1308 | 1123 | 941 | 1050 | 1006 | 958 |
| 3 |  |  | 1273 | 927 | 1079 | 1299 | 1035 | 1049 | 965 | 901 |
| 4 |  |  |  | 927 | 1356 | 1078 | 1035 | 940 | 930 | 777 |
| 5 |  |  |  |  | 1356 | 1154 | 1035 | 940 | 930 | 777 |
| 6 |  |  |  |  |  | 1154 | 1050 | 900 | 930 | 777 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 1050 | 900 | 930 | 777 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 930 | 777 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 | 777 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |

Рис. 9. Графики зависимости времени выполнения сильносвязанного графа от числа шин (при фиксированном числе процессоров)

Рис. 10. Графики зависимости времени выполнения сильносвязанного графа от числа процессоров (при фиксированном числе шин)

Вывод: были рассмотрены вариации с различным количеством (от 1 до 10) процессоров и шин. Для набора слабосвязанных задач число шин практически не влияет на время выполнения. Ощутимое сокращение времени выполнения наблюдается лишь при увеличении числа процессоров (вплоть до 5-го процессора). Это объясняется тем, что для набора слабосвязанных задач время передачи по шине значительно меньше времени выполнения узла на процессоре, к тому же передач стало значительно меньше, чем в случае с общей памятью. Для набора среднесвязанных задач с увеличение числа шин не всегда вызывает уменьшение времени выполнения, хотя до добавления 4ой шины общая тенденция заключается в незначительном увеличении скорости выполнения. Увеличение числа процессоров также не всегда приводят к уменьшению времени выполнения (небольшой прирост в скорости наблюдается при добавлении не более 3-х дополнительных процессоров). Для набора сильносвязанных задач время выполнения уменьшается при росте числа шин вплоть до 3-ех, при этом в некоторых случаях рост числа шин негативно сказывается на время выполнения (например, при добавлении 2-ой шины при 3-ех процессорах). Добавление новых процессоров в этом случае несет крайне непредсказуемый характер.

3. На тех же графиках построить аналогичные зависимости для МВС с общей памятью (необходимые данные были получены в лабораторной работе №3). Для сравнения необходимо в пп 2 и 3 рассматривать МВС с одинаковыми параметрами.

Рис. 11. Сравнение графиков зависимости времени выполнения слабосвязанного графа от числа шин (при фиксированном числе процессоров) для МВС с общей памятью (пунктирные линии) и распределенной памятью (сплошные линии)

Рис. 12. Сравнение графиков зависимости времени выполнения слабосвязанного графа от числа процессоров (при фиксированном числе шин) для МВС с общей памятью (пунктирные линии) и распределенной памятью (сплошные линии)

Рис. 13. Сравнение графиков зависимости времени выполнения среднесвязанного графа от числа шин (при фиксированном числе процессоров) для МВС с общей памятью (пунктирные линии) и распределенной памятью (сплошные линии)

Рис. 14. Сравнение графиков зависимости времени выполнения среднесвязанного графа от числа процессоров (при фиксированном числе шин) для МВС с общей памятью (пунктирные линии) и распределенной памятью (сплошные линии)

Рис. 15. Сравнение графиков зависимости времени выполнения сильносвязанного графа от числа шин (при фиксированном числе процессоров) для МВС с общей памятью (пунктирные линии) и распределенной памятью (сплошные линии)

Рис. 16. Сравнение графиков зависимости времени выполнения сильносвязанного графа от числа процессоров (при фиксированном числе шин) для МВС с общей памятью (пунктирные линии) и распределенной памятью (сплошные линии)

Вывод: сравнивая графики для случая слабосвязанных задач, можно увидеть, что время выполнения у МВС с распределённой памятью меньше, чем у МВС с общей памятью. Это объясняется тем, что в случае МВС с распределённой памятью некоторые дуги графа обнуляются (а так как вес этих дуг не столь велик по отношению к времени выполнения узлов, то и прирост в скорости составил в среднем 20%). Для наборов среднесвязанных и сильносвязанных задач видно, что время выполнения на МВС с распределённой памятью меньше времени выполнения на МВС с общей памятью, при этом разница этих времён существенная (до нескольких раз в зависимости от рассматриваемых конфигураций). Это объясняется тем, что времена передач по шинам вносят значимый вклад в общее время выполнения (так как примерно равны или даже превышают время выполнения узлов), то обнуление части из этих времён передач значительно уменьшает время выполнения.

4. Определить  коэффициенты улучшения времени выполнения задач в МВС с различной организацией; коэффициенты загрузки процессоров в МВС с распределенной памятью и сравнить их с коэффициентами загрузки процессоров в МВС с общей  памятью. Проанализировать и объяснить полученные результаты.

Коэффициент улучшения времени выполнения рассчитывается как отношение времени решения задачи (набора задач) на МВС с общей памятью Топ ко времени решения задачи (набора задач) на МВС с распределенной памятью Трп:

Кул= ТОП/ТРП

Таким образом, найденный коэффициент показывает, насколько быстрее выполняются задачи на МВС с распределенной памятью.

Построить зависимость изменения Кул при изменении числа процессоров.

Таблица 6

Коэффициент улучшения для слабосвязанных задач (F21, F41, F61, F81).

| BUS | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1.301 | 1.284 | 1.381 | 1.498 | 1.464 | 1.867 | 1.662 | 1.908 | 1.662 | 1.788 |
| 2 |  | 1.261 | 1.239 | 1.295 | 1.232 | 1.347 | 1.313 | 1.137 | 1.099 | 1.038 |
| 3 |  |  | 1.263 | 1.254 | 1.207 | 1.232 | 1.199 | 1.082 | 1.031 | 0.962 |
| 4 |  |  |  | 1.249 | 1.19 | 1.186 | 1.149 | 1.061 | 1 | 0.898 |
| 5 |  |  |  |  | 1.232 | 1.257 | 1.167 | 1.082 | 0.98 | 0.85 |
| 6 |  |  |  |  |  | 1.203 | 1.185 | 1.082 | 1 | 0.853 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 1.178 | 1.075 | 1.007 | 0.846 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1.075 | 1 | 0.853 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.003 | 0.853 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.853 |

Рис. 17. Графики зависимости коэффициентов улучшения от числа процессоров (при фиксированном числе шин) для набора слабосвязанных задач.

Таблица 7

Коэффициент улучшения для среднесвязанных задач (F22, F42, F62, F82).

| BUS | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4.129 | 4.422 | 5.157 | 6.556 | 4.459 | 4.894 | 4.349 | 4.477 | 4.235 | 4.117 |
| 2 |  | 3.127 | 3.022 | 3.385 | 3.43 | 3.948 | 4.117 | 4.272 | 4.321 | 3.954 |
| 3 |  |  | 2.594 | 2.78 | 2.431 | 2.234 | 2.565 | 2.824 | 3.189 | 3.354 |
| 4 |  |  |  | 2.438 | 2.121 | 1.844 | 2.12 | 2.328 | 2.455 | 2.472 |
| 5 |  |  |  |  | 2.042 | 1.7 | 1.972 | 1.861 | 1.984 | 2.095 |
| 6 |  |  |  |  |  | 1.616 | 1.906 | 1.84 | 1.794 | 1.961 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 1.771 | 1.848 | 1.865 | 1.897 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1.821 | 1.833 | 1.707 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.753 | 1.851 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.851 |

Рис. 18. Графики зависимости коэффициентов улучшения от числа процессоров (при фиксированном числе шин) для набора среднесвязанных задач.

Таблица 8

Коэффициент улучшения для сильносвязанных задач (F23, F43, F63, F83).

| BUS | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5.388 | 5.084 | 5.454 | 7.626 | 4.016 | 5.801 | 4.22 | 3.755 | 4.047 | 4.07 |
| 2 |  | 2.977 | 3.077 | 3.645 | 2.653 | 3.174 | 3.489 | 3.281 | 3.429 | 3.789 |
| 3 |  |  | 2.419 | 2.875 | 2.183 | 1.787 | 2.3 | 2.367 | 2.76 | 2.708 |
| 4 |  |  |  | 2.548 | 1.476 | 1.833 | 1.734 | 2.326 | 1.965 | 2.45 |
| 5 |  |  |  |  | 1.474 | 1.634 | 1.519 | 1.873 | 1.826 | 2.543 |
| 6 |  |  |  |  |  | 1.462 | 1.523 | 1.664 | 1.643 | 1.918 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 1.56 | 1.507 | 1.459 | 1.871 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1.589 | 1.427 | 1.604 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.394 | 1.931 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.526 |

Рис. 19. Графики зависимости коэффициентов улучшения от числа процессоров (при фиксированном числе шин) для набора сильносвязанных задач.

Коэффициенты загрузки процессоров рассмотрим на примере конфигурации из 5 процессоров и 5 шин.

Таблица 9

Коэффициенты загрузки процессоров

| Связность | Память | Коэффициенты загрузки процессоров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | среднее |
| Слабая | Общая | 0,716 | 0,716 | 0,668 | 0,740 | 0,597 | 0,6874 |
| Слабая | Распределенная | 0,896 | 0,896 | 0,840 | 0,644 | 0,756 | 0,8064 |
| Средняя | Общая | 0,231 | 0,224 | 0,168 | 0,182 | 0,203 | 0,2016 |
| Средняя | Распределенная | 0,488 | 0,407 | 0,421 | 0,393 | 0,244 | 0,3906 |
| Сильная | Общая | 0,166 | 0,172 | 0,140 | 0,134 | 0,161 | 0,1546 |
| Сильная | Распределенная | 0,229 | 0,192 | 0,273 | 0,177 | 0,192 | 0,2126 |

Вывод: для набора слабосвязанных задач коэффициент усиления находится в пределах от 0,846 до 1908 (среднее значение 1,1886) для различных конфигураций. В большинстве случаев, он превышает 1, но есть и исключения, вызываемые тем, что в случае МВС с распределенной памятью есть ограничение: если дуга между узлами обнулена, значит эти узлы обязательно выполняются на одном процессоре. Выполнение этого условия иногда препятствует более рациональному распределению узлов и процессоров. Для среднесвязанных и сильносвязанных задач коэффициент усиления всегда больше 1 и доходит до 6,556 для среднесвязанных задач (среднее значение 2.8561) и до 7,626 для сильносвязанных задач (среднее значение 2,6846). При этом для любого вида связности видно, что при увеличении числа шин коэффициент усиления уменьшается, а при увеличении числа процессоров изменяется либо в большую, либо в меньшую сторону. Из Таблицы 9 видно, что для набора слабосвязанных задач коэффициенты загрузки максимальные, так как процессоры большую часть времени занимаются выполнением узлов и не ждут завершения передачи данных с предыдущих этапов. При переходе от МВС с общей памятью к МВС с распределённой памятью коэффициенты загрузки во всех 3-х случаях увеличиваются: для набора слабосвязанных задач увеличение составило 17%, для среднесвязанных и сильносвязанных – 94% и 38% соответственно (так как обнуляемые времена передач вносят существенный вклад в общее время выполнения таких задач).